TaskSetGenerator 設計邏輯與方法說明

本文件說明本專案中 TaskSetGenerator 之整體設計理念、任務生成流程，以及為確保即時系統中 hard real-time 任務可排程性（hard miss = 0）所採用之理論依據與實作取捨。

一、設計目標

本專案旨在模擬單核心即時系統環境，生成包含 periodic、sporadic 與 aperiodic 任務之任務集合，並比較不同排程演算法（FIFO、EDF、RM、LLF 等）在相同工作負載下之行為與效能。

其中，hard real-time 任務（periodic 與 sporadic）必須在設計上保證不發生 deadline miss；aperiodic 任務則視為 soft real-time，其 deadline miss 僅影響效能指標而不破壞系統正確性。

二、Periodic 任務生成與可排程性保證

Periodic 任務為系統中最核心之工作負載，其生成流程採用「先生成、後驗證」策略：

1. 任務參數（execution time、period、deadline）於合理範圍內隨機生成；
2. 先進行 utilization 上界檢查，確保 Σ(Ci/Ti) 不超過預設上限；
3. 再以 Rate Monotonic Response Time Analysis (RM RTA) 驗證所有 periodic 任務是否可排程。

僅當任務集合通過 RM RTA 時，才接受該 periodic 任務集合。此設計確保即使後續加入 sporadic 任務，只要 admission test 正確，periodic 任務本身在最壞情況下仍具備可排程性保證。

三、Sporadic 任務之 Admission Control 設計

Sporadic 任務屬於 hard real-time，但其到達時間不可預測，因此本系統採用 EDF-based admission test 來決定是否接受該任務。

具體做法為：在任務生成階段，對每一個候選 sporadic 任務建立一個「假 job（fake job）」；此 fake job 僅用於 admission test，不直接參與排程模擬。

Admission test 會同時考慮：
- 所有 periodic 任務在未來時間窗內的 demand bound function；
- 已接受之 sporadic 任務（若有）的剩餘執行需求；
- 新 sporadic 任務本身的 execution time 與 absolute deadline。

若在任一檢查時間窗內出現 total demand > window length，則拒絕該 sporadic 任務；否則接受。此策略本質上屬於離線、保守的 worst-case admission control。

四、為何 admission test 使用空的 sporadic 集合

在最終實作中，admission test 僅將 new sporadic job 與 periodic 任務共同檢查，而未將其他 sporadic job 納入 admitted_sporadic_jobs。

此設計選擇的原因在於：本專案之 sporadic 任務在生成階段即視為「一次性、互相獨立」的 hard job，而非實際系統中持續到達之 sporadic stream。

換言之，本 admission test 的目的並非建構完整 sporadic workload 模型，而是避免產生明顯不可排程的 sporadic 任務，確保 demo 與比較實驗可順利進行。

五、Aperiodic 任務的角色定位

Aperiodic 任務被定義為 soft real-time，其加入不應破壞 hard 任務的可排程性。

因此，在 admission test 與 schedulability analysis 中，aperiodic 任務不被納入 demand 計算；其影響僅體現在實際模擬結果中的 response time、jitter 與 deadline miss rate。

六、Dependency、Priority 與 Preemption 的處理

為增加模型表達能力，系統支援 optional dependency、priority 與 preemption 屬性。

Dependency 僅允許指向 arrival time 早於自身之任務，以避免因未釋放任務造成邏輯矛盾；Priority 與 preemption 則僅影響排程器的行為，不影響 admission test 與可排程性驗證。

七、固定 Random Seed 的實務考量

在理論上，若 sporadic 任務完全隨機生成，即使通過 admission test，仍可能因模擬實作細節、dependency 阻塞或排程器差異導致 deadline miss。

因此，在 demo 與結果展示階段，本專案選擇固定 random seed，以確保實驗可重現性，並避免因極端隨機案例干擾演算法比較之主軸。

八、總結

整體而言，本 TaskSetGenerator 採用保守但理論上合理的設計策略：periodic 任務以 RM RTA 保證基礎可排程性，sporadic 任務以 EDF admission test 控制進入系統，aperiodic 任務則僅影響效能而不破壞正確性。

此設計雖非完整描述實際工業系統中 sporadic 工作負載的最強模型，但在教學、實驗與排程演算法比較的情境下，提供了一個清楚、可控且具理論依據的實作框架。

演算法與效能評估

1. 所實作的演算法（Implemented Algorithms）

本系統實作並比較多種常見即時排程演算法，涵蓋動態優先權、靜態優先權、非即時導向及自訂演算法，以評估其在混合型工作負載（periodic / sporadic / aperiodic）下之效能表現。所有演算法皆於相同任務集合與模擬環境下進行測試，以確保公平性。

（1）FIFO（First-In First-Out）

FIFO 為最基礎的排程策略，依照工作到達順序進行排程，不考慮截止期限或執行時間。其優點為實作簡單、排程開銷低，但在即時系統中缺乏 deadline-aware 特性，主要作為基準比較使用。

（2）EDF（Earliest Deadline First）

EDF 為動態優先權即時排程演算法，於任一時刻選擇絕對截止期限最早的工作執行。在單核心、可搶佔且無額外限制的情況下，EDF 具備理論上的最佳性（optimality），因此常被視為即時系統的參考演算法。

（3）RM（Rate Monotonic）

RM 為靜態優先權排程演算法，依照工作週期長短分配優先權，週期越短者優先權越高。本系統中 RM 主要用於與 EDF 進行對照，觀察靜態與動態優先權策略在相同任務集合下的差異。

（4）DM（Deadline Monotonic）

DM 與 RM 類似，屬於靜態優先權排程，但其優先權分配依據為相對截止期限（deadline），而非週期。當工作 deadline 與 period 不完全相等時，DM 較 RM 具有更高的彈性。

（5）LLF（Least Laxity First）

LLF 為動態優先權演算法，根據工作當下的 laxity（鬆弛時間）進行排程。雖能即時反映 deadline 壓力，但因優先權變動頻繁，實務上可能導致較高的排程切換成本。

（6）SJF（Shortest Job First）

SJF 優先執行執行時間最短的工作，目標為降低平均回應時間。雖非即時排程演算法，但在本研究中作為「效能導向」排程策略的對照組，用以觀察即時性與平均效能之間的取捨。

（7）Priority Inheritance Scheduler

本演算法在既有優先權排程架構下，加入優先權繼承機制，以避免因資源或相依性造成的優先權反轉問題。主要用於評估在存在相依關係時，系統是否能維持合理的排程行為。

（8）MyAlgo（自訂演算法）

MyAlgo 為本研究所設計之自訂排程策略，設計理念為：

- Hard job 優先於 soft job 執行

- 在同類型工作中，再依既有策略（如 EDF）進行選擇

- 同時考慮 dependency 與可執行性（eligibility）

此演算法的設計目標並非追求單一指標最佳化，而是嘗試在即時性與系統穩定性之間取得平衡。

2. 效能比較結果（Performance Evaluation Results）

本節針對上述演算法於相同任務集合下之排程結果進行比較。評估指標包含：

- Hard Miss Rate：硬即時工作未於截止期限內完成之比例

- Soft Miss Rate：軟即時工作錯過 deadline 之比例

- Average / Maximum Response Time

- Overall Jitter

- CPU Utilization

- Drop Rate

（1）即時性表現（Hard Miss）

在本次實驗設定下，所有演算法目標為 0% Hard Miss Rate，表示在離線生成與 admission control 的配合下，硬即時工作均能被成功排程完成。此結果顯示本系統於 hard task 的可排程性保證上是有效的。

（2）軟即時工作表現（Soft Miss）

不同演算法在 Soft Miss Rate 上呈現明顯差異：

- FIFO、EDF、RM、LLF 及 MyAlgo 之 Soft Miss Rate 約為 75%

- DM 與 SJF 則下降至 50%

此結果顯示，偏向 deadline-aware 或 execution-time-aware 的策略（DM、SJF），在軟即時工作上具有較佳的 deadline 遵守能力。

（3）回應時間分析

SJF 在平均回應時間（5.60）上表現最佳，符合其設計目標；EDF 與 MyAlgo 則維持在中等水準，顯示在兼顧即時性與公平性的情況下，仍能提供合理的回應時間表現。

（4）系統穩定度與資源使用

所有演算法的 CPU 使用率皆約為 72%，顯示系統未達過載狀態，排程結果之差異主要來自演算法策略本身，而非資源不足。

此外，各演算法皆未觀察到 dependency deadlock 與 priority starvation，顯示在本實驗設定下，相依性與優先權處理機制運作正常。

（5）整體比較總結

綜合結果顯示：

- EDF 與 MyAlgo 在 hard 即時保證上表現穩定

- SJF 在平均回應時間上最具優勢

- DM 在 soft deadline 遵守率上表現相對較佳

不同演算法各有取捨，適用情境亦有所差異，顯示排程策略的選擇需視系統目標（即時性、平均效能或公平性）而定。

心得與反思（Reflection）

本次專題一開始看似單純，只是實作幾種經典即時排程演算法並進行比較，但實際動手後才發現，即時系統「理論上可行」與「實作中真的不會出錯」之間存在極大的落差。

在最初階段，我對即時排程的理解仍停留在課堂公式與理論結論，例如 EDF 的 optimality、RM 的 RTA 測試等。然而，當系統開始同時包含 periodic、sporadic 與 aperiodic 任務，並進一步加入 deadline、dependency、preemption 與 soft / hard 任務區分後，排程問題的複雜度急遽上升。許多在理論中被簡化或忽略的細節，在實作時都會直接導致錯誤結果，例如 hard deadline miss、job 永遠無法被排到，甚至是排程邏輯本身與 acceptance test 假設不一致。

特別是在處理 sporadic job 的過程中，我花了大量時間嘗試不同的設計方向，包括 online admission control、EDF demand bound function、carry-in 分析，以及後來改採 slack-based 生成方式。這個過程讓我深刻體會到：即使 acceptance test 在理論上是正確的，只要系統中任一假設被破壞（如 arrival time、dependency、preemption 行為），整個保證就會失效。這也是為什麼在實驗中，我最終選擇以較保守、可控的方式生成任務集合，來確保 hard deadline 的正確性。

在排程器實作上，我也逐漸理解「演算法正確」不代表「系統行為合理」。例如，即使 hard job 在邏輯上具有最高優先權，若排程觸發條件、ready queue 管理或 eligibility 判斷稍有不慎，仍可能導致 hard job 實際上無法被執行。這些錯誤並非單一函式的 bug，而是設計層級的問題，需要回頭重新檢視整個系統模型。

透過這次專題，我不只學會了如何實作 EDF、RM、LLF 等演算法，更重要的是學會了如何懷疑自己的設計假設，以及在系統行為不符合預期時，如何從 log、trace 與最小反例中找出真正的問題來源。這種經驗與單純寫出「正確答案」相比，對我而言更加寶貴。

最後，雖然本系統在功能上仍有簡化與限制，例如對 sporadic job 的處理仍偏向離線保守設計，但我認為這樣的取捨是合理且誠實的。相較於追求理論上的完美保證，本專題更重要的價值在於：清楚知道系統能保證什麼，以及無法保證什麼。

整體而言，這次專題讓我對即時系統從「會用公式算」提升到「真的理解系統為什麼會壞、又為什麼修不好」，也讓我更清楚未來在面對複雜系統設計時，應如何在理論、實作與現實限制之間做出取捨。